| Identificación del cargo |  |
| --- | --- |
| NOMBRE DEL CARGO | Operador línea de lavado |
| DEPENDENCIA | Producción |
| NÚMERO DE CARGOS | 1 |
| REPORTA A (NOMBRE DEL CARGO): | Supervisor de Planta de lavado |

| Requisitos Mínimos |  |
| --- | --- |
| Requisitos de Formación | Bachiller incompleto |
| Requisitos de Experiencia | Sin experiencia |

Funciones Esenciales

Etapa de Alimentación - Desarmar la paca de PET - Alimentar el PET compactado a la banda transportadora - Identificar objetos y elementos extraños (metales, madera, émbolos, cabuyas, etc.), retirarlos de la paca o línea y depositarlos en la lona destinada para este fin. - Identificar envases y/o botellas de materiales y colores diferentes al trabajado en la línea, retirarlos y depositarlos en la lona destinada para este fin. Etapa de Clasificación - Identificar envases y/o botellas de materiales (resinas), colores y especificaciones diferentes al trabajado en la línea, retirarlos y depositarlos en la lona destinada para cada uno de ellos. - Retirar objetos no deseados en la línea como: etiquetas, botellas contaminadas, metales, etc Etapa de empaque - Alistar la lona que se va a usar para empacar - Ubicarla sobre la estiba, bajo la tolva de empaque - Abrir la tolva de empaque y permitir la salida del material por unos minutos. - Inspeccionar el material depositado en la lona y retirar los elementos que afectan la calidad del producto final (etiquetas sueltas, etiquetas adheridas a las hojuelas, maderas, cauchos, cabuyas, etc) - Pasar la barra imantada por el material del globo y retirar los metales capturados, depositándolos en la vasija destinada para este fin. - Abrir la tolva nuevamente para permitir la salida del material y continuar con el empaque, se repite la inspección visual del material y la pasada con la barra imantada. - Al terminar de llenar la lona esta debe ser retirada con el montacargas - Llevada a la báscula para pesar y completar si es necesario. Cerrar la lona (coser) - Identificar la lona con la etiqueta diligenciada - Registrar la lona empacada en el formato de producción.

| Procedimientos |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Identificación y selección de materiales plásticos |
| 2. | Operación línea de lavado |

| Responsabilidad frente al SG-SST |  |
| --- | --- |
| 1. | Procurar el cuidado integral de su salud |
| 2. | Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud |
| 3. | Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa |
| 4. | Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo |
| 5. | Participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación del SG-SST |
| 6. | Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST |